FM-TJ1400（2+2）

高速涂布机

技

术

规

格

书

温州 峰 明 机 械 有 限 公 司

WENAHOU FENGMING MACHINERY CO.,LTD

引言

感谢您选购温州峰明机械有限公司产品，为了让您对本公司此款产品进行详细了解，特制定本技术规格书。本说明书内容适用于了解公司产品，具体操作按售后调试人员讲解操作，若所购买产品配置及功能与本说明书有出入，本说明书不另做补充

- 机器结构示意图

二、概述

FM-TJ1420（2+2）型高速涂布机，是纸杯纸碗等材料禁塑而研发的一款不用塑料淋膜而达到产品使用要求的生产设备。该机可将无塑涂层高速、均匀的涂布至纸张表面，使纸张达到防潮及重度防水的效果。该机自动化程度高，具有装卸液压举料，放料自动张力，自动接纸换料，放料自动纠偏、逆向涂布，烘箱无阻送纸，烘箱热能循环干燥系统，烘箱收集排放系统，纸张正反面冷却装置，纸张防卷曲补水装置，收料纠偏装置，不停机自动收放料装置，等。该机采用PLC编程人机界面操作，设备前后可同步操作，操作方使，生产效率高。

三、设备组成

1、双工位放料，液压上下料卷，换料不停机自动接纸，换料张力恒定，换料后自动纠偏。

2、自动接纸架，实现卷对卷高速不停机接纸换料

3.放料纠偏 1

4.放料牵引及张力控制

5.逆向涂布头1，正面第一次涂布

6.20米烘箱组1，正面第一次涂布干燥

7.水冷组1，用于第一次涂布纸张冷却固化

8.牵引组2，第二次涂布牵引

9.涂布头2，正面第二次涂布

10.20米烘箱组2，正面第二次涂布干燥

11.烘箱出料单辊纠偏1

12.水冷组2，4辊水冷，高效强制冷却防卷曲

13.补水机1，（单面涂2次专用）

14.出料纠偏组3（单面涂2次专用）

15.全自动收料机构1（单面涂2次专用）

16.牵引组3，反面涂布1牵引

17.涂布头3，反面第一次涂布

18.20米烘箱组3（反面第一次涂布干燥烘箱）

19.水冷组3，（反面第一次涂布冷却）

20.牵引组4，反面第二次涂布牵引

21.涂布头4，反面第二次涂布

22.20米烘箱组4，反面第二次涂布干燥

- 烘箱出料单辊纠偏2，（烘箱出纸纠偏）

- 水冷组4，4辊水冷

- 出料纠偏组5，（正反面各2次涂布专用）

- 全自动不停机收卷2（正反各2次涂布专用）

27.天然气热风炉，4X4组X10万大卡

28.排废风机(2组)

29.导辊式烘箱（上下吹风）  4X4X5米X16节

30．进纸测厚仪

31.出纸测厚仪

32.双面双头四组涂布头，可根据订单需求进行单独控制，包括烘缸均可单独控制开启或关闭。

33.配备全程视觉检测（标记、剔除）

三、主要技术参数

1.机械速度：Max250m/min

2.运行速度：Max200m/min，实际速度受具体工艺影响

3.辊面宽度：1420MM

4.基材宽度：1400MM

基材类型及厚度：

白卡纸120-350克

5.涂布方式：凹版逆涂

6.涂布胶水：上胶量：4-8克，也可3-4克。

固含量：30％-40％

7.涂布溶剂：水

8.张力控制精度：正常±5N（接换料升降速除外）

9.被动导辊：铝制，辊面阳极氧化，直径120MM

10.放卷直径：Max  ¢1500MM

11.收卷直径：Max  ¢1500MM

12.料轴固定：放卷：无轴锥顶

收卷：气胀轴

13.接料方式：自动接料

14.加热烘于系统：蒸汽加热

15.烘箱温度：常温-150摄氏度

16.电机总功率：327KW(上下二层4组烘箱进风电机及牵引电机装机总功率）

17.设备尺寸（长X宽X高）约53米X9米X7米

18.总重： 约150T（以最终实际为准）

四、设备使用条件：

1.电源：AC380V±5％，50HZ

2.建议操作温度：10-40度

3.相对温度：40-60％（以20度作为参考温度）

4.洁净度：十成级

5.压缩空气：无润滑剂，干燥除湿带过滤，气压0.6MpaA，露点+2

五、功能单元

1.放卷单元

1）双工位无轴放料，液压臂升降+无轴锥顶

2）放卷直径1500MM

3）自动接纸架，采用伺服控制，高速不停机接纸换料

2.牵引（4套）

牵引采用伺服电机驱动，通过低摩擦气缸控制张力摆杆进行纸张张力控制。

3.涂布头（4套）

1）涂布辊采用伺服电机驱动

2）涂布辊采用陶瓷辊定量涂布

3）涂布压辊采用自动升降机构控制，通过上下按键调节涂布包角大小。

4）刮刀采用单刮刀防堵结构

5）接胶盘采用304不锈钢

4.导辊式烘箱（5米X16节）4组

1）烘箱内腔：不锈钢，外壁：磷钢板

2）保温材料：硅酸铝+石棉

3）开合方式：气动蚌壳式开启、上下箱密闭、设有防落安全机构。

4）进排风口：侧面进排风。

5）风嘴盒：下下吹风形式，烘箱上下排列风嘴

6）烘箱表面采用隔热保温材料，减少热能损耗，

7）烘箱采用热能循环结构，实现热能重复利用，

8）烘箱设有废气集中收集排放边能，达到废气防燃防爆。

5.出料纠偏（5套）3套过程纠偏+2套单辊纠偏

6.全自动不停机收卷（2套）

7.热风单元

燃烧机配置

A:燃烧控制系统（控制柜）：柜内配有火焰程序控制器，自动吹扫、启动点火、火焰检测、系统自检、故障报警、运行温度控制器，检测和调整系统温度。 超温限位温度控制器，当温度超出设定值上限时自动切断系统。即含运行温度控制器（总落地柜内）和超温限位温度控制器（燃烧器电箱内）2部分。

B:配点火变压器、离子感应棒、热电偶、风压开关、伺服电机、低火限位开关、控制面板含运行显示灯、点火启动按钮、连锁显示灯、温度显示、故障报警灯及启动按钮等。

C:热风炉加热系统需具备以下功能：安全连锁检测、自动吹扫、自动点小火、火焰监测、 自动转大火、恒温控制、比例燃烧、故障切断报警。

具体功能说明如下：

1、安全连锁检测:

启动燃烧系统时，先自行检测风压、燃气压力、以及其他的客户需要系统保证的安全因素等是否满足设定值，满足条件继续运行下一程序，否则切断报警，确保整个燃烧过程都在安全的范围内工作；比如循环风机不开，燃烧机不开火；风机停燃烧机自动停止。

2、自动吹扫:

吹扫燃烧室内可能留存的残余可燃气体，吹扫时间可视整个系统要求设定；

3、自动点小火:

安全检测及吹扫成功后，点火变压器得电，点小火电磁阀打开，系统自动点小火；

4、火焰监测:

燃烧过程中，火焰监测器进行全程检测；

5、自动转大火:

点小火稳定约 5 秒后，主管路金属关断阀打开，主管路系统运行，开始点主火，主火焰稳定后，10 秒内小火自动熄灭，主火保持运行；

6、恒温控制:

按系统设定温度控制燃烧，保证系统所需要的热风温度；

7、连续调节、比例燃烧:

系统热输出实行连续式比例调节并保证空气燃气的充分混合燃烧)；通过温控输出4-20MA电流模拟量信号来控制燃气比例执行机构的运行。

8、故障切断、报警:

系统出现异常后，如系统检测不到风压，燃气压力较设定值过高或过低，燃烧室温度或热风温度达到设定温度的高温限定值，以及客户所要求的其他需与燃烧系统连锁的不安全因素出现时，主管路上的两个密封的安全关断阀会在 1 秒钟内立即关断)。

控制系统

1.电力控制箱燃气燃烧机加热系统集中控件制，方便操作。

2.电力控制箱配制风压异常、燃气压力底异常、燃烧室温度异常、烘箱内温度异常，出现上述任何一个异常，燃烧机都会自动停止工作，警报响起。

3.热风炉出口温度控制精准，实际温度与目标温度相差±2度。

直燃式热风炉主体制作材料明细清单

| 序号 | 名称 | 规格材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热风炉内层板 | 不锈钢 SUS304-T2.0 |
| 2 | 热风炉外层板 | SPG-T1.5,烤粉 |
| 3 | 骨架 | SS41#-T2.0 液压成型 |
| 4 | 主体材质 | 不锈钢-T2.0 |
| 5 | 热风炉保温 | 内层耐温 1500℃棉毯，外层黄色岩棉， 厚度T120mm主体外板手摸，不超过人体体温 10 度范围. |
| 6 | 底架 | 10#国标槽钢 |
| 7 | 烟囱口径 | Φ270 |
| 8 | 出风口 | 定制 |
| 9 | 回风口 | 定制 |
| 10 | 检修门 | 750*450 |
| 二、 | 10万大卡燃气比例式燃烧机 TCM-10 |  |
| 1 | 燃烧机头 | TCM-10 |
|  | 安装法兰 | FL30 |
| 2 | 助燃风机 | MS405 |
| 3 | 风机过滤罩 | FG405 |
| 4 | 控制器 | TBC2800A1000 |
| 5 | 点火变压器 | JT-15B |
| 6 | 风压开关 | P6097A0110 |
| 7 | 低气压开关 | P6097A0210 |
| 8 | 主火电磁阀 | TE4025 |
| 9 | 母火电磁阀 | TE408 |
| 10 | 比例马达 | M7284A1004 |
| 11 | 马达附件 | 底座连杆蝴蝶结 |
| 12 | 比例蝶阀 | SVP-25 |
| 13 | 瓦斯球阀 | SZA-25 |
| 14 | 小火针阀 | JT-15 |
| 15 | 微压表 | 0-20KPA |
| 16 | 金属软管 | DN25 |
| 17 | 燃气减压阀 | FG1B25 |
| 三 | 热风炉控制系统 |  |
| 1 | 控制箱 | 随机 |
| 2 | 温控系统 | 接点式控温系统 |
| 3 | 点火控制 | 高压点火 |
| 4 | 温控器 | 接点式 |
| 5 | 继电器 | 欧姆龙 |
| 6 | 控制配线 | 国标电缆线 |
| 7 | 控制线机头与电箱连接 |  |
| 8 | 电箱控制与机头对接系统及调试 |  |
| 9 | 五金耗材、高温密封胶等 |  |

热风炉主要技术参数

10万大卡直燃式热风炉主要技术参数：

| 主体尺寸 | 1500*1000*1000 | 输出热量 | 10万大卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用燃料 | 天然气、液化气 | 天然气每小时消耗量 | 3-12m³（比例自动调节） |
| 燃气接口口径 | DN15 | 使用燃气压力 | 3-7KPa（配有二级减压） |
| 额定出风温度 | 常温-240℃ | 电压 | 380V |
| 介质 | 空气 | 燃烧方式 | 微负压 |
| 运输重量 | 450kg | 热效率 | ≥95% |
| 额定风量 | 13000-18000m³/h | 进出风口径 | 根据风机口径定制 |

7．特制补水装置：纸张经烘箱干燥后及时补水防卷、防碎。

8.特设纸张正反面冷却装置：纸张经燥干后进入低温水冷辊正反冷却降温，防止纸张粘结及卷曲。

9.设有收料纠偏装置，使收料更平整。

10.特设自动收卷装置：收卷换卷时不停机自动换卷，减少操作时间，提高生产效率。

六、主要技术参数：

| 项 目 | 数量 | 单 位 | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大纸幅宽度 |  | mm | 1420 |
| 最大涂布宽度 |  | mm | 1400 |
| 最大放卷直径 |  | mm | 1524 |
| 最大收卷直径 |  | mm | 1524 |
| 最大涂布速度 |  | m/min | 200 |
| 机械牵引总功率 |  | Kw | 81.6 |
| 水冷机总功率 |  | Kw | 49 |
| 风机总功率 |  | Kw | 196.5 |

七、主要配置品牌

| 序号 | 名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 伺服电机 | 安川 |
| 2. | 变频器 | 汇川 |
| 3. | 气动元件 | 亚德客 |
| 4 | 低摩擦气缸 | 新林达 |
| 5. | 纠偏 | 普利源 |
| 6. | 热风炉 | 新砺 |

八.设备售后

1该机质保期24个月，自交付验收通过后起算。质保期内供方对所

提供的设备免费维修（因需方不当使用造成的损坏除外）。

2.质保期后供方对所提供设备实行终身维修服务，质保期外的服务，

需收取合理成本费用。

九．售后服务保障承诺：

1.24小时服务热线；

2.国内用户24小时到达故障现场服务处理；

3.半年一次的定期走访服务；

4.一年一次的全面保养服务

十．客户现场自备材料

1.380V电源至设备电柜指定位置

2.管道保温层，热风到进口风管

3.蒸汽热源至设备分气包（1个），客户只将蒸汽管道送到设备蒸汽对接口，不负责其余蒸汽配件。

十一．价格及工期设备价格：

为了和龙利得更深入的合作最终优惠价  435 万 （含税含运 ）

选配三组全检测厚仪价格：105万

工    期：110天

十二.付款方式

定金30%，设备在供方公司调试验收合格后提货支付60%，设备在需方工厂安装调试， 验收合格 一个月支付10%